1. Wstęp

Celem przeprowadzonych badań było przetestowanie działania narzędzi sieciowych, takich jak ping, traceroute oraz Wireshark. Badania obejmowały:

- określenie liczby węzłów na trasie do/od wybranych serwerów z różnych lokalizacji geograficznych,

- analizę wpływu rozmiaru pakietu na czasy propagacji oraz potrzebę fragmentacji,

- wyznaczenie maksymalnego rozmiaru pakietu, który przechodzi bez fragmentacji,

- porównanie tras dla serwerów blisko i daleko położonych,

- próbę wyszukiwania najdłuższych tras (tzw. "średnicy" internetu) oraz tras przebiegających przez sieci wirtualne (np. platformy cloud computing).

Dodatkowo, przedstawiono interpretację wyników uzyskanych przy pomocy traceroute (opis dla systemów Windows i Linux) oraz omówiono możliwości analizy ruchu sieciowego przy użyciu narzędzia Wireshark.

2. Metodyka badań

Badania przeprowadzono przy użyciu komputera z systemami Windows i Linux. Wykonano pomiary w trzech konfiguracjach:

- Połączenie przewodowe (Ethernet) na systemie Windows.

- Połączenie bezprzewodowe (WiFi) na systemach Windows oraz Linux.

- Połączenie przez VPN studencki na systemie Linux.

Dla każdego z tych przypadków wykonano pomiary przy użyciu polecenia ping – sprawdzając liczbę przeskoków (TTL/skoki) oraz czasy odpowiedzi (w ms) dla zestawu serwerów rozmieszczonych geograficznie w różnych regionach świata. Dodatkowo, zmieniano rozmiar pakietu (od 1 bajta do rozmiaru granicznego) oraz analizowanojak na czas odpowiedzi wpływa fragmentacja pakietu

3. Wyniki pomiarów

3.1 Pomiary skoków z wybranych serwerów oraz badanie opóźnień w zależności od odległości (geograficznej) serwera

| Serwer docelowy | Windows - Ethernet |  | Windows – wi-fi |  | Linux – wi-fi |  | Linux – VPN studencki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TTL / skoki | Opóź. | TTL / skoki | Opóź. | TTL / skoki | Opóź. | TTL / skoki | Opóź. |
| PWR – cs.pwr.edu.pl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wrocław – www.wroclaw.pl | 57 / 7 | 10 | 57 / 7 | 11 | 56 / 8 | 12 | 53 / 11 | 12 |
| Poznań – www.poznan.pl | 56 / 8 | 24 | 56 / 8 | 25 | 55 / 9 | 25 | 53 / 11 | 13 |
| Warszawa – um.warszawa.pl | 248 / 8 | 14 | 248 / 8 | 18 | 247 / 9 | 22 | 244 / 12 | 14 |
| Niemcy – www.berlin.de | 244 / 12 | 29 | 244 / 12 | 31 | 234 / 13 | 33 | 242 / 14 | 42 |
| Wielka Brytania – www.london.gov.uk | 57 / 7 | 10 | 57 / 7 | 11 | 56 / 8 | 13 | 53 / 11 | 73 |
| Egipt - www.experienceegypt.eg | 57 / 7 | 10 | 57 / 7 | 11 | 56 / 8 | 12 | 53 / 11 | 14 |
| Botswana – www.botswanatourism.co.bw | 49 / 15 | 155 | 49 / 15 | 158 | 48 / 16 | 189 | 49 / 15 | 194 |
| Indie – mcdonline.nic.in | 53 / 11 | 202 | 236 / 20 | 246 | 235 / 21 | 285 | 237 / 19 | 301 |
| Chiny – www.gov.cn | 53 / 11 | 26 | 53 / 11 | 26 | 52 / 12 | 26 | 54 / 10 | 22 |
| Japonia – japan.go.jp | 248 / 8 | 15 | 249 / 7 | 16 | 247 / 9 | 21 | 244 / 12 | 19 |
| Australia – www.australia.com | 58 / 6 | 25 | 58 / 6 | 32 | 49 / 15 | 26 | 50 / 14 | 20 |
| Wyspy Chathama - chathamislands.co.nz | 235 / 21 | 300 | 235 / 21 | 315 | 234 / 22 | 409 | 43 / 21 | 409 |
| Mikronezja – gov.fm | 38 / 26 | 163 | 38 / 26 | 167 | 37 / 27 | 263 | 44 / 20 | 208 |
| Stany Zjednoczone (wschód) – www.nyc.gov | 55 / 9 | 25 | 55 / 9 | 33 | 49 / 15 | 27 | 50 / 14 | 18 |
| Stany Zjednoczone (zachód) – www.lacity.gov | 52 / 12 | 23 | 52 / 12 | 27 | 51 / 13 | 27 | 50 / 14 | 19 |
| Argentyna – www.argentina.gob.ar | 55 / 9 | 25 | 55 / 9 | 27 | 54 / 10 | 42 | 51 / 13 | 15 |

3.2 Pomiary opóźnień w zależności od wielkości pakietu dla serwera www.wroclaw.pl

| Rozmiar pakietu | Windows - Ethernet |  | Windows – wi-fi |  | Linux – wi-fi |  | Linux – VPN studencki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frag. | Bez frag. | Frag. | Bez frag. | Frag. | Bez frag. | Frag. | Bez frag. |
| 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 15 | 15 |
| 128 | 12 | 10 | 11 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 1024 | 11 | 10 | 11 | 17 | 19 | 14 | - | - |
| 2048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Największy możliwy bez fragmentowania – 1472 (lub 996 dla VPN studenckiego) | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 19 | 14 | 18 |

3.3 Pomiary opóźnień w zależności od wielkości pakietu dla serwera gov.fm (lub chathamislands.co.nz dla Linux – VPN studencki)

| Rozmiar pakietu | Windows - Ethernet |  | Windows – wi-fi |  | Linux – wi-fi |  | Linux – VPN studencki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frag. | Bez frag. | Frag. | Bez frag. | Frag. | Bez frag. | Frag. | Bez frag. |
| 1 | 163 | 162 | 185 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 163 | 162 | 165 | 164 | 259 | 347 | 355 | 376 |
| 128 | 162 | 162 | 163 | 171 | 210 | 205 | 405 | 345 |
| 1024 | 163 | 163 | 167 | 175 | 186 | 260 | - | - |
| 2048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Największy możliwy bez fragmentowania – 1472 (lub 996 dla VPN studenckiego) | 163 | 163 | 187 | 178 | 174 | 275 | 381 | 365 |

3.4 Pomiary ilości skoków do wybranych serwerów:

| Serwer docelowy | Windows - Ethernet | Windows – wi-fi | Linux – wi-fi | Linux – VPN studencki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| www.wroclaw.pl | 8 | 8 | 9 | 13 |
| gov.fm (chathamislands.co.nz dla VPN studenckiego) | 27 | 27 | 28 | 30 |

3.5 Pomiary w zależności od rozmiaru pakietu (na komputer kolegi przez jedną sieć)

Mały rozmiar (32 bajty) – 16ms

Duży rozmiar (maksymalny – 65500 bajty) – 63ms

4 Kapsułkowanie (program Wireshark)

+-----------------------------------------------------------+

| Warstwa Łącza Danych (Ethernet): nagłówek + [pakiet IP]   | <- ramka

|    +--------------------------------------------------+   |

|    | Warstwa Sieci (IPv4): nagłówek + [ICMP]          |   | <- datagram

|    |    +-----------------------------------------+   |   |

|    |    | Warstwa Internet Control (ICMP) + dane  |   |   |

|    |    +-----------------------------------------+   |   |

|    +--------------------------------------------------+   |

+-----------------------------------------------------------+

5. Analiza wyników i wnioski

5.1. Analiza tras sieciowych

- Różnorodność tras: Wyniki ping pokazują, że liczba skoków oraz czasy odpowiedzi różnią się w zależności od lokalizacji docelowego serwera. Dla serwerów położonych bliżej geograficznie (np. Wrocław, Poznań, Warszawa) trasy są krótsze (7–9 skoków, czasy ok. 10–25 ms), natomiast dla odleglejszych lokalizacji (np. Wyspy Chathama czy Mikronezja) trasy wydłużają się do 21–30 skoków, a czasy odpowiedzi wzrastają (aż do 409 ms).

- Porównanie połączeń: Zarówno połączenia przewodowe, jak i bezprzewodowe (zarówno Windows, jak i Linux) wykazują zbliżone wyniki co do liczby skoków, jednak czasy odpowiedzi różnią się nieznacznie – przy WiFi czasy bywają wyższe, co może być spowodowane dodatkowym opóźnieniem charakterystycznym dla sieci bezprzewodowych.

- Średnica internetu: Najdłuższe trasy (np. 30 skoków do chathamislands.co.nz przy VPN) mogą być traktowane jako przykład „średnicy” internetu – określenie najdłuższej znalezionej trasy, co pokazuje złożoność globalnej sieci.

5.2. Wpływ rozmiaru pakietu i fragmentacji

- Zmiana rozmiaru pakietu: Pomiary dla różnych rozmiarów pakietu (1, 32, 128, 1024 bajtów) wskazują, że przy niewielkich rozmiarach czas odpowiedzi nie zmienia się znacząco. Natomiast przy zwiększeniu rozmiaru pakietu ponad próg 1472 bajtów, obserwuje się błąd (Request timed out lub komunikat o konieczności fragmentacji przy ustawionym DF) – maksymalny rozmiar jest ustalony przez serwer docelowy oraz dostawcę internetu. Wysyłając na komputer kolegi przez sieć udostępnioną z telefonu maksymalny pakiet może mieć 65500 bajtów (maksymalny rozmiar dopuszczony w aplikacji). Różnice w opóźnieniu są wtedy zauważalne (16ms a 63ms, dla bardziej oddalonych serwerów różnice są jeszcze większe). Spowodowane jest to wysyłaniem każdego sfragmentowanego pakietu oddzielnie i konieczności ponownego ich łączenia.

- Maksymalny niefragmentowany pakiet: Dla serwera www.wroclaw.pl największym rozmiarem pakietu, który przeszedł bez fragmentacji, był 1472 bajty (lub 996 bajtów w przypadku połączenia przez VPN), co wynika z ustawień MTU i konfiguracji sieci.

5.3. Wnioski dotyczące narzędzi

a) Ping:

- Liczba węzłów: Analiza wyników ping pozwala określić liczbę węzłów na trasie zarówno do serwera, jak i z powrotem. Wyniki pokazują, że trasy mogą być asymetryczne – droga od nadawcy do odbiorcy nie zawsze jest identyczna z drogą powrotną.

- Wpływ rozmiaru pakietu: Zwiększenie rozmiaru pakietu wpływa na czasy propagacji oraz występowanie fragmentacji. Fragmentacja może wprowadzać dodatkowe opóźnienia oraz zwiększać prawdopodobieństwo utraty pakietu.

- Różnice w trasach dla krótkich i długich odcinków: Pomiary wykazują, że krótkie trasy (do serwerów bliskich geograficznie) charakteryzują się mniejszą liczbą skoków oraz krótszymi czasami odpowiedzi, natomiast dla tras długodystansowych (np. do Wysp Chatham lub Mikronezji) – liczba skoków i opóźnienia są znacznie wyższe.

b) Traceroute:

- Opis wyników: Narzędzie traceroute wypisuje całą trasę, przez którą przechodzi pakiet, wraz z adresami IP oraz czasami odpowiedzi z poszczególnych węzłów.

  - Na systemie Linux: Wynik zawiera szczegółowe informacje, gdzie dla każdego skoku podawany jest adres IP, nazwa hosta (jeśli dostępna) oraz czasy odpowiedzi.

  - Na systemie Windows: Wyniki są podobne, choć mogą być przedstawione w nieco uproszczonej formie – głównie wyświetlając numery skoków, adresy oraz czasy.

- Znaczenie: Analiza wyników traceroute umożliwia identyfikację wąskich gardeł w sieci oraz lokalizację punktów, w których mogą występować opóźnienia lub utrata pakietów.

c) Wireshark:

- Funkcjonalność: Wireshark to narzędzie do analizy ruchu sieciowego, które umożliwia przechwytywanie oraz szczegółową analizę pakietów przesyłanych w sieci.

- Co można znaleźć: Umożliwia analizę protokołów (m.in. ICMP, TCP, UDP), monitorowanie rozmiaru pakietów, wartości TTL, a także zawartości przesyłanych wiadomości.

- Przykładowe zastosowanie: W badaniach, przy połączeniu z innym komputerem, można było przy pomocy filtru ICMP przechwytywać komunikaty ping, obserwować zmiany rozmiaru pakietu, modyfikacje TTL oraz treści wysyłanych wiadomości (w programie ping w systemie Linux można ustawić wiadomość, która jest przechwytywana przez program Wireshark).

6. Podsumowanie i wnioski

- Różnorodność tras sieciowych: Wyniki pomiarów ping ukazują, że liczba skoków oraz czasy odpowiedzi zależą od geograficznej lokalizacji docelowego serwera oraz użytej metody połączenia (Ethernet, WiFi, VPN).

- Wpływ rozmiaru pakietu: Zwiększenie rozmiaru pakietu powoduje, że przy osiągnięciu pewnego progu (>1472 bajtów) pakiety nie są przesyłane z powodu konieczności fragmentacji, co podkreśla ograniczenia wynikające z ustawień MTU. Wielkość pakietu wpływa na opóźnienie.

- Narzędzia diagnostyczne:

  - Ping umożliwia określenie liczby węzłów na trasie oraz analizę wpływu rozmiaru pakietu na czasy propagacji.

  - Traceroute pozwala zobaczyć pełną trasę pakietu, co jest pomocne przy diagnozowaniu problemów w sieci.

  - Wireshark oferuje szczegółowy wgląd w ruch sieciowy, co umożliwia analizę protokołów i parametrów pakietów.

Badania pozwoliły także oszacować "średnicę" internetu – najdłuższe trasy (do około 30 skoków) wskazują na złożoną strukturę globalnej sieci. Dodatkowo, eksperymenty z sieciami wirtualnymi (VPN) wykazały, że trasy te mogą ulegać modyfikacjom, zarówno pod względem liczby skoków, jak i opóźnień.